高炉铁水硅含量的预测模型

高炉炼铁是应用焦炭、含铁矿石和溶剂（石灰石、白云石）在竖式反应器——高炉内连续生产液态生铁的方法。它是现代钢铁生产的重要环节。

高炉炼铁是一个非常复杂、高度藕合的非线性系统，影响正常生产的因素非常多，而高炉炉温（即铁水硅含量）是决定高炉生产是否顺行的主要指标。控制高炉炉温（即铁水硅含量）是控制铁水数量和质量的有效手段。

事实上，影响铁水硅含量（即炉温）的因素很多，大体上分为两大类：状态参数和控制参数。状态参数包括料速、透气性指数、风口状况、铁水与炉渣成分等；控制参数包括入炉原料的性质(成分、比重、配料比等)、装料方式、风量、风温、富氧量等，各个因素之间也存在交互影响。这些参数能反映高炉炉温的变化。在正常状态下，炉温向凉时，风量会有所上升、风压平稳逐步下降、料速增大、透气性指数增大。下面简要介绍几种与铁水硅含量有关的重要参数：

1.料速是判断高炉炉况的一个重要参数。料速的变化可以反映炉温的状态。当炉温向热时，料速由快变慢，当炉温向凉时，料速由慢变快。

2.透气性指数是判断炉温与炉况顺行的一个重要参数，它的值在某一范围内，表示炉况顺行，小于某一数值，表示炉况难行，更小时就表明炉子悬料。

3.铁量差指的是理论出铁量与实际出铁量之差。当铁量差为一个较大的正值时，说明炉缸里还有一定量的铁水未出尽，这些滞留的铁水使铁水硅含量升高。如果铁量差保持在较小的范围内，表示炉缸保持热平衡状态。当铁量差为较大的负值时，炉缸的热平衡被打破，导致铁水硅含量降低。

4.风温对高炉冶炼过程的影响，主要是直接影响到炉缸温度，并间接的影响高炉高度方向上温度分布的变化，以及影响到炉顶温度水平。

5.风量引起的炉料下降速度和初渣中FeO的含量的增减，以及煤气流分布的变化，都会影响到煤气能的利用程度和炉况顺行情况，这也表示对高炉内直接还原和间接还原的比例有一定的影响，这些都会影响到炉缸温度。

表中给出近期某高炉的生产数据，试根据生产数据建立铁水硅含量与各影响参数的数学预测模型。