## D题：发电机使用计划建模题目

为了满足每日电力需求（单位：兆瓦），可以选用四种不同类型的发电机。每日电力需求如下所示：

表1 每日用电需求（兆瓦）

| 时段 | 0点—6点 | 6点—9点 | 9点—12点 | 12点—14点 | 14点—18点 | 18点—22点 | 22点—24点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 | 12000 | 32000 | 25000 | 36000 | 25000 | 30000 | 18000 |

每种发电机都有一个最大发电能力，当接入电网时，其输出功率不应低于某一最小输出功率。所有发电机都存在一个启动成本，以及工作于最小功率状态时的固定的每小时成本，并且如果功率高于最小功率，则超出部分的功率每兆瓦每小时还存在一个成本，即边际成本。这些数据均列于下表中。

表2 发电机数据

|  | 可用 数量 | 最小输出功率 （兆瓦） | 最大输出功率 （兆瓦） | 固定成本 （元/小时） | 每兆瓦边际成本 （元/小时） | 启动成本 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号1 | 10 | 750 | 1750 | 2250 | 2.7 | 5000 |
| 型号2 | 4 | 1000 | 1500 | 1800 | 2.2 | 1600 |
| 型号3 | 8 | 1200 | 2000 | 3750 | 1.8 | 2400 |
| 型号4 | 3 | 1800 | 3500 | 4800 | 3.8 | 1200 |

只有在每个时段开始才允许启动或关闭发电机。与启动发电机不同，关闭发电机不需要付出任何代价。我们的问题是：

（1）在每个时段应分别使用哪些发电机才能够使每天的总成本最小？

（2）如果型号2的发电机的可用数量变为6，问发电机的使用计划是否发生改变？

（3）如果要求在任意时刻，正在工作的发电机组必须留出20%的发电能力余量，以防用电量突然上升，问发电机的使用计划如何？